XXXXXX项目

家居综合布线解决方案

苏州兰贝信息科技有限公司

LINKBASIC IFORMATION TECHNOLOGY LC.,LTD

地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路58号

网址:www.linkbasic.com

电话:0512-69393597  传真:0512-69393513

邮编:215143

家居综合布线解决方案

一、系统概述	- 1 -

二、需求分析	- 2 -

三、设计依据	- 3 -

四、设计原则	- 5 -

五、系统组成	- 6 -

六、系统选择及设备选型	- 7 -

七、方案设计	- 10 -

7.1　二居室户型家居综合布线	- 11 -

7.2　三居室房型家居综合布线	- 15 -

7.3　别墅型家居综合布线	- 19 -

7.4　家居综合布线系统产品介绍	- 29 -

八、布线系统施工方案	- 41 -

九、布线系统测试验收方案	- 54 -

十、人员培训及售后服务	- 55 -

十一、解决方案配置清单详见附件	- 56 -

# 一、系统概述

- 随着人民生活水平的提高，现代家庭中，电线缆越来越多：电话线、有线电视线、宽带网络线、防盗报警信号线等．．．．．．不同的电缆又有不同的技术要求，然而传统的家庭布线方式因为施工不规范、维护和使用不方便、没有宽带应用的考虑等原因，已不能适应当前家庭装修的需要，更无法满足未来“宽带智能家居生活”的更高要求。人们需要将家庭弱电系统进行统一、规范的管理。
　　为满足现代家庭装修越来越迫切的需求，我们采用兰贝公司产品为本项目量身定制家庭智能光纤弱电箱，能够统一管理居室内的电话、电脑、电视机和其它网络信息家电，目的是为业主营造一个美好、舒适的“宽带信息家园”,在它的管理下,家庭的所有电器设备功能更强大、使用更方便、维护更容易,更易智能化、更易扩展新用途。

# 二、需求分析

随着国家“三网融合”政策的逐步明确及工信部加快光纤宽带网络建设相关指导意见的出台，中国电信宽带网络发展面临着新的机遇与挑战。2010 年以来，随着PON 产业链的成熟和设备价格的大幅下降，FTTH 规模部署的客观条件已经逐步成熟，中国电信集团公司开始规模建设FTTH 网络，基于宽带光纤接入网络为客户提供固话、上网、互联网视听等融合套餐和高带宽业务体验。

在实际业务开通过程中，部分客户家庭内存在没有五类线布线、电视墙处没有信息面板、终端安装位置缺少电源插座等问题，导致融合业务的开通，特别是iTV 业务的开通受到很大影响。不合格的线缆材料及不规范的布线方式也极大地影响了用户体验。

为解决上述问题，结合中国电信公司制相关规范要求，引导开发商或业主按照本室内布线方案进行设计施工。

本方案针对新建住宅小区的四种房型布线方案进行介绍（基于FTTH方式基础上）：

1、二室户型室内综合布线方案。

2、三室户型室内综合布线方案。

3、四室户型室内综合布线方案。

4、别墅型室内综合布线方案。

# 三、设计依据

- YD/T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)

- YD/T 1128-2001 电话交换设备总技术规范（补充件1）

- YD/T 1292-2003 基于H.248 的媒体网关控制协议

- YDN 065-1997 邮电部电话交换设备总技术规范书

- ITU-T Y.1291（2004） 分组网络支持QoS 的结构框架

- ITU-T Y.1730（2004） 以太网OAM 功能需求

- IEEE 802-2001 局域网和城域网的IEEE 标准：概况和架构

- IEEE 802.1D-2004 局域网和城域网的IEEE 标准－媒体访问控制网桥

- IEEE 802.1Q-2005 局域网和城域网的IEEE 标准－虚拟局域网协议

- IEEE 802.1ad 局域网和城域网的IEEE 标准－虚拟局域网协议－增补文件4：提供商网桥

- IEEE 802.3-2005 信息技术－系统间通信和信息交换－局域网和城域网特定要求

- －第3 部分：CSMA/CD 接入方式和物理层规范－增补文件：用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数

- GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范

- YD/T 926.1-2001 大楼通信综合布线系统第1 部分：总规范

- YD/T 926.2-2001 大楼通信综合布线系统第2 部分：综合布线用电缆、光缆术要求

- YD/T 926.3-2001 大楼通信综合布线系统第3 部分：综合布线用连接硬件技术要求

- YD/T 838.1-2003 数字通信用对绞/星绞对称电缆第一部分: 总则

- YD/T 838.2-2003 数字通信用对绞/星绞对称电缆第二部分：水平对绞电缆

- 中国电信企业规范中国电信EPON 设备技术要求V2.0

- 中国电信企业规范中国电信EPON 局端设备集中采购招标技术规范书3

- 中国电信企业规范中国电信用于FTTB 场景的EPON ONU（LAN 接口）设备集中采购

- 招标技术规范书

- 中国电信企业规范中国电信用于FTTB 场景的EPON ONU（DSL 接口）设备集中采购

- 招标技术规范书

- 中国电信企业规范中国电信光纤到户（FTTH）工程设计规范（暂行）

- 中国电信企业规范中国电信宽带接入发展指导意见

- 中国电信企业规范中国电信集团IP 城域网优化改造指导意见

- 中国电信企业规范中国电信软交换网络设计规范（暂行）

- 中国电信企业规范中国电信室外电信设备机柜技术规范

- 中国电信企业规范中国电信集团公司总配线架宽带应用技术要求

# 四、设计原则

- 完全满足甲方的招标文件要求；

- 充分考虑甲方实际功能上的需求；

- 性能、结构在满足要求的基础上充分考虑系统冗余和升级空间；

- 以结构合理，高效低成本的最优性能价格比为原则；

- 充分保证用户使用和管理的灵活性。

- LINKBASIC布线系统先进布线理念，产品质量超过业界标准；

# 五、系统组成

系统主要由光纤配线箱、语音模块、路由器模块、有线电视分配模块及物业管理模块等组成。

线缆由4对超五类非屏蔽双绞线，3类1对非屏蔽双绞及RG6同轴电缆等组成。

# 六、系统选择及设备选型

根据FTTB工程设计规范要求结合目前市场上各大光缆及布线产品品牌的比较，我们设计选用LINKBASIC系列产品。

兰贝信息科技有限公司是一家专业的综合布线及网络服务器机柜制造厂商。随着公司的不断发展，在引进境外资金和技术的基础上于2000年12月改制为一家集技、工、贸于一体的股份制高科技企业，总投资累计金额超过1.2亿元人民币。

兰贝信息科技有限公司总部位于中国上海，设有内销和外销中心，在苏州和宁波设有研发和生产基地。

公司共计拥有生产厂房建筑面积约70000平方米，现有员工450人，本科以上的技术和管理人员占总人数的25%以上。公司拥有自主研发能力，可从事设计、开模、测试、到生产的全流程制造。公司先后通过ISO9001-2000质量管理体系认证，ISO14000环境管理体系认证及ISO28000职业健康管理体系认证，所生产的产品通过国际DELTA、CE、ROHS等性能和环保测试认证

公司自成立以来，始终坚持客户第一的原则，一切以客户满意为追求目标。从研发、生产到售后服务，品质是我们一贯的要求。在技术上不断创新，产品品质上精益求精，不断提高自身价值。精心制造、追求零缺陷。ISO9000品质观念就是确保产品无瑕疵，让客户满意，让品质为客户创造价值。工欲善其事，必先利其器，兰贝深知先进的生产设备是生产优质产品的必要条件， 从设计、选材、生产，直到测试及包装，都包含了最新的技术，令我们可以更迅速地迎合客户的实际需求，生产出高品质的产品。

LINKBASIC 兰贝综合布线系统完善的产品线

LINKBASIC 兰贝综合布线系统拥有包括铜缆布线系统（六类、超五类、屏蔽、非屏蔽）、光纤布线系统、家居布线系统等全系列综合布线解决方案所需的产品。兰贝是业内少数的全系列产品制造商。

LINKBASIC 兰贝综合布线系统全面的服务与支持

LINKBASIC 兰贝深知用户所需的不只是产品，服务和技术支持是整个项目的重要组成部分。兰贝遍布全国的分公司及合作伙伴能满足客户对售前方案设计、技术培训、售中技术支持、售后产品维护等要求。

LINKBASIC 兰贝综合布线系统的主要产品特点

LINKBASIC 兰贝综合布线系统是一组完整的布线系统，系统以双绞线和光纤为传输介质，以满足用户各种语音、数据、控制线路及影像传输之需求。此布线系统经介质转换器，可支持世界上主要电脑设备，并可支持各种局域网络（LOCAL AREANETWORK）如ETHERNET、TOKEN RING、ARCNET PLUS及APPLE TALK和FDDI或TPDDI等网路架构。

产品具有以下优点：

开放性：

LINKBASIC兰贝综合布线系统严格遵循布线系统的国际标准，是一套全开放式的布线系统，可以兼容可以将不同厂商设备的不同传输介质

灵活性：

所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只需作必要的跳线管理即可，不仅可以满足当前信息传输的需求，而且可以适应将来的网络结构的更改或设备的扩充

方便使用：

工作区子系统的安装面板均有数据和语音等明显标识，方便用户使用

易于管理：

设备间子系统的配线架等管理用产品均有端口编号标识，易于管理维护

高可靠性：

工作区子系统的安装面板均有防尘设计可有效阻挡灰尘进入，产品的接触部分都镀金可保证产品的接触性能稳定，数据模块及配线架等产品的金属部分均采用特殊定制的高磷铜、塑料均采用高强度聚碳酸酯可满足多次端接

LINKBASIC 兰贝综合布线系统质量保证体系

LINKBASIC 兰贝综合布线系统遵循当前的业界标准，自安装之日起15年内，产品质量未达到这些标准，LINKBASIC兰贝将提供适当的产品和人员以替换或修复LINKBASIC兰贝产品。

25年质量保证的申请手续需有LINKBASIC兰贝授权认可的系统集成商提出，必须有LINKBASIC兰贝认证工程师参与工程的设计，安装及测试。

保证范围：系统在验收交付使用后，除人为的损坏与操作不当、不可抗拒的力量成损坏不适用外、均属本公司保修范围。

# 七、方案设计

根据家居综合布线的四种建筑类型分别进行如下说明：

1、二室户型室内综合布线方案。

2、三室户型室内综合布线方案。

3、别墅型室内综合布线方案。

## 7.1　二居室户型家居综合布线

7.1.1 家居通信系统设计说明

二居室通讯平面设计图

设计说明如下：

1、在户内设置1只光纤配线箱，满足室内数据、语音及CATV的端接和数据交换功能（HBF01）。

2、图中“T”代表电话，使用兰贝三类1对非屏蔽双绞线（CAL01-UC3）进行布线。

3、图中“D”代表双口面板（电话+网络），布线使用兰贝超五类非屏蔽双绞线（CLA04-UC5E）+三类1对非屏蔽双绞线（CLA01-UC3）。

4、图中“TV”代表有线电视线（未开能IPTV的用户），布线使用兰贝RG6线缆（有线电视电缆）。

5、根据室内设计图和满足今后扩展需求：语音点为5个，在室内设置语音模块2组1进4出（HBB41）；数据点为3个，在室内设置路由器模块1WAN口，4LAN口（HBB54）；有线电视点3个，在室内设置1进4出有线电视分配模块（HBB34）；

7.1.2 家居智能化系统设计说明

二居室智能化平面设计图

智能化设计说明如下：

1、在户内所有安防电缆通过户内光纤配线箱进行转接，在箱内配置弱电信号集中接线、监控模块。

2、图中“KP”为安防控制健盘，使用线缆为RVS2*0.75+RVV2*0.75缆缆。

3、图中“VI”为楼宇对讲室内机，使用线缆为RVV6*0.5+SYV75-3线缆或者采用五类4对非屏蔽双缆线（CLA04-5E）+RVV2*0.75（电源线）。

4、图中的“IR”为报警红外探测器，使用线缆为RVV4*0.5（其中两芯用作信号，两芯用作电源）。

5、手动紧急报警按钮，使用线缆为RVV2*0.5（用作信号线）。

## 7.2　三居室房型家居综合布线

7.2.1家居通信系统设计说明

三居室通讯设计平面图

设计说明如下：

1、在户内设置1只光纤配线箱，满足室内数据、语音及CATV的端接和数据交换功能。

2、图中“T”代表电话，使用兰贝三类1对非屏蔽双绞线（CAL01-UC3）进行布线。

3、图中“D”代表双口面板（电话+网络），布线使用兰贝超五类非屏蔽双绞线。（CLA04-UC5E）+三类1对非屏蔽双绞线（CLA01-UC3）。

4、图中“TV”代表有线电视线（未开能IPTV的用户），布线使用兰贝RG6线缆（有线电视电缆）。

5、根据室内设计图和满足今后扩展需求：语音点为8个，在室内设置语音模块2组1进4出（HBB41）；数据点为5个，在室内设置路由器模块1WAN口，8LAN口（HBB56）；有线电视点4个，在室内设置1进4出有线电视分配模块；

7.2.2 家居智能化系统设计说明

三居室智能化设计平面图

智能化设计说明如下：

1、在户内所有安防电缆通过户内光纤配线箱进行转接，在箱内配置弱电信号集中接线、监控模块。

2、图中“KP”为安防控制健盘，使用线缆为RVS2*0.75+RVV2*0.75缆缆。

3、图中“VI”为楼宇对讲室内机，使用线缆为RVV6*0.5+SYV75-3线缆或者采用五类4对非屏蔽双缆线（CLA04-5E）+RVV2*0.75（电源线）。

4、图中的“IR”为报警红外探测器，使用线缆为RVV4*0.5（其中两芯用作信号，两芯用作电源）。

5、手动紧急报警按钮，使用线缆为RVV2*0.5（用作信号线）。

## 7.3　别墅型家居综合布线

7.3.1 通讯系统设计说明

别墅地下一层平面图

别墅一层通讯平面图

别墅二层通讯平面图

别墅三层通读平面图

别墅通讯设计说明：

1、在户内设置1只光纤配线箱，满足室内数据、语音及CATV的端接和数据交换功能。

2、图中“TP”代表电话，使用兰贝三类1对非屏蔽双绞线（CAL01-UC3）进行布线。

3、图中“TD”代表双口面板（电话+网络），布线使用兰贝超五类非屏蔽双绞线（CLA04-UC5E）+三类1对非屏蔽双绞线（CLA01-UC3）。

4、图中“TV”代表有线电视线（未开能IPTV的用户），布线使用兰贝RG6线缆（有线电视电缆）。

5、根据室内设计图和满足今后扩展需求：语音点为13个，在室内设置小康型布线箱语音1进8出交换模块(HBB43)；数据点为6个，在室内设置路由器模块1WAN口，8LAN口（HBB56）；有线电视点6个，在室内设置1进8出有线电视分配模块（HBB37）；

7.3.2智能化系统设计说明

别墅地下一层智能化设计平面图

别墅一层智能化设计平面图

别墅二层智能化设计平面图

别墅三层智能化设计平面图

智能化设计说明如下：

1、在户内所有安防电缆通过户内光纤配线箱进行转接，在箱内配置弱电信号集中接线、监控模块。

2、图中“MJ”为楼宇对讲门口可视主机，使用线缆为超五类4对非屏蔽双绞线（CLA04-5E）+电源（RVV2*0.5）线缆。

3、图中“R”报警红外探测器，使用线缆为RVV4*0.5（其中两芯用作信号，两芯用作电源）。

4、图中“WG”为网关为楼宇对讲系统通过TCP/IP方式与中心进行联网（布线可通过室外光缆进行与中心管理主机进行联网）。

5、煤气探测器，使用RVV4*0.5线缆（其中两芯用作信号，两芯用作电源，也可以进行现场220VAC进行供电）。

6、手动紧急报警按钮，使用线缆为RVV2*0.5（用作信号线）。

7、室内非可视对讲分机（一般安装主卧室或者二层公共厅内），使用线缆RVV6*0.5（其中有语音、数据信号及电源线缆）。

## 7.4　家居综合布线系统产品介绍

1) 光纤布线箱底盒（2.5U）

- 采用优质冷轧钢板

- 表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电喷塑；

- 底盒侧部存有过线二级敲落孔；

- （直径分别为20mm和25mm）；

- 产品规格尺寸：400mmX300mmX110mm ；

- 颜色为电脑灰色；

- 内置2位3眼通用插座；

- 可根据现场实际情况规格进行定制。

2) 光纤布线箱金属盖板

- 采用优质冷轧钢板；

- 表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电喷塑；

- 可拆卸门；

- 产品规格尺寸：411.6mmX335mmX21mm ；

- 颜色为电脑灰色；

3）光纤布线箱塑料盖板

- 采用进口全新ABS工程塑料；

- 可拆卸门；

- 产品规格尺寸：417mmX332mmX25mm ；

- 颜色为乳白色；

4）语音模块（HBB41）

- 采用优质冷轧钢板；

- 表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电 喷塑；

- 8芯针镀金：25μ″适应导线（单股或多股）；

- 进线：26～14AWG（0.4～1.63毫米；

- 出线：26～22AWG（0.4～0.65毫米）；

- 电话分支器模块用来实现同一外线号码分支给多台话机共用；

- 电话分支器可连接2条外线；

- 进线为螺丝压接口，出线为RJ45接口；

- 插头插入次数：大于1000次 ；

- RJ45接口电；

5）4口路由器模块（HBB56）

- 采用优质冷轧钢板；

- 表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电喷塑；

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、PPPoE

- 协议：CSMA/CD、TCP/IP、RIP1、RIP2、PPTP(VPN)、PPPoE、SNMP Trap ；

- 电缆类型：10BaseT:UTP/STP 3/5双绞线(Category 3 or 5) 100BaseT:UTP/STP 5/5e双绞线(最好5e) ；

- 速率：广域(WAN)网络：最高100M bps ；

- 局域(LAN)网络：10Mbps（10Base以太网） 100Mbps（100BaseTX快速以太网） ；

- LED指示：可指示电源、准备/测试、广域网络和局域网络 端口连接和激活、局域网端口的分配和冲突；

- CPU：ARM9 KS8695 166MHz ；

- FLASH Memory：16M Bit DRAM：32M Bit ；

- 端口：4个 10BaseT/100Base TX RJ-45端口 (自动转换交叉线和平行线) 1个10/100M(WAN)上网端口；

- 输入电压： 9V ；

- 颜色为蓝色；

6）8口路由器模块（HBB55）

- 采用优质冷轧钢板；

- 表面经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗和静电喷塑；

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、PPPoE ；

- 协议：CSMA/CD、TCP/IP、RIP1、RIP2、PPTP(VPN)、PPPoE、SNMP Trap ；

- 电缆类型：10BaseT:UTP/STP 3/5双绞线(Category 3 or 5) ；

- 100BaseT:UTP/STP 5/5e双绞线(最好5e) ；

- 速率：广域(WAN)网络：最高100M bps

- 局域(LAN)网络：10Mbps（10Base以太网）100Mbps（100BaseTX快速以太网） ；

- LED指示：可指示电源、准备/测试、广域网络和局域网络 端口连接和激活、局域网端口的分配和冲突；

- CPU：ARM9 KS8695 166MHz ；

- FLASH Memory：16M Bit DRAM：32M Bit ；

- 端口：8个 10BaseT/100Base TX RJ-45端口 (自动转换交叉线和平行线) 1个10/100M(WAN)上网端口；

- 输入电压： 9V；

- 颜色为蓝色；

7）有线电视分配模块（HBB34）

- 锌合金外壳镀锡铝合金，具有优良的导电性能及抗腐蚀能力；

- 后盖与壳体紧密配合，有130dB抗射频干扰能力；

- 宽频带低插入损耗；

- 内部连接方式：信号均衡分配；

- 频带范围：5兆赫兹~1000兆赫兹；

- 接口类型：F型同轴接头（75欧姆）；

- 端口：1个输出端口，4个输出端口；

8）有线电视分配模块（HBB37）

- 锌合金外壳镀锡铝合金，具有优良的导电性能及抗腐蚀能力；

- 后盖与壳体紧密配合，有130dB抗射频干扰能力；

- 宽频带低插入损耗；

- 内部连接方式：信号均衡分配；

- 频带范围：5兆赫兹~1000兆赫兹；

- 接口类型：F型同轴接头（75欧姆）；

- 端口：1个输出端口，7个输出端口；

9）86型电源模块（HBE01）

- HUB电源: 86型面板式；

- 提供一组电源输出；

- AC220V输入,DC9V输出；

- 带电源开关；

- 颜色为乳白色；

10）墙上用单/双孔信息面板

此次方案中我们采用兰贝单口(OUD21)和兰贝双口(OUD22)白色墙上型面板和 兰贝(FSA09)地面插座。在面板上，可以安装自己打印的面板纸，一旦信息点编号更换，可从正面拆下有机玻璃标签盖板，取出面板纸更换。

产品描述：

- 适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统

产品特点：

- 面板外型尺寸符合国标86型；

- 嵌入式面框，安装方便；

- 面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口；

- 配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入；

- 备有适用于各种环境的单、双孔、三孔和四孔面板；

- 材料采用ABS工程塑料；

11）型号: JKA09-UC5E超五类非屏蔽信息模块（180度打线式）

产品概述

JKA09-UC5E作为LINKBASIC兰贝超五类非屏蔽布线解决方案的一部分，兰贝超五类非屏蔽信息模块超越了所有超五类部件的性能要求，符合100M以太网应用系统，适用于设备间与工作区的通讯插座连接，可提供高达250MHz的可用带宽。

系统指标

- 外形紧凑，有通用线序标签清晰标注于模块上，便干准确快速地完成端接；

- 扣锁式端接帽确保导线全部端接并防止滑动；

- 8芯针触点材料25μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔；

- 打线柱外壳材料为聚碳酸酯，1DC打线柱夹子为磷青铜；

- 适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔；

- 标准的T568A和T568B线序；

12）JKR06-UC3语音模块

满足语音传输标准，适用于工作区的通讯插座连接，外形紧凑，有通用线序标签清晰注于模块上，便于准确、快速地完成端接。

产品特点：

- 6芯针触点材料25μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔；

- 打线柱外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线柱夹子为磷青铜；

- 适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔；

13）CAA01-UC5E超五类非屏蔽RJ45跳线

产品概述

超五类成品数据跳线是采用LINKBASIC兰贝超五类多股软线和超五类RJ45跳接头，性能完全符合超五类传输标准。可提供高达250MHz的可用带宽。与超五类信息模块或超五类24口配线架配合使用。

系统指标：

- 超五类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡；

- 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，与现场制作相比具有更高可靠性和一致性。不建议使用现场端接；

- 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性；

- 可根据用户要求定制长度；

产品结构图：

14) 超五类四对非屏蔽双绞线/LINKBASIC CLA04-UC5E

产品概述：

LINKBASIC CLA04-UC5E双绞线的线径为AWG 24，传输250MHZ带宽，满足100M以太网应用。

产品特点：

- 额定温度：70°C ；

- 参考标准：UL Subject444, TIA-568-C.2-1& ISO/IEC 11801, IEC61163 ；

- 导体：固态纯铜；

- 彩色PE绝缘层；

- 撕裂线；

15）聚氯乙烯绝缘护套电缆（RVV）

产品标准：

本产品适用于野外线路、电器仪表、电讯广播、电子设备及自动化装置等线路中。

产品特点：

- 电线的长期允许工作沮度不超过+70℃ ；

- 电缆的敷设温度不低于-15℃ ；

- 相对湿度:98%以下；

- 额定电压:300/300V ；

- 绝缘电阻(20℃)不小于2MΩ.Km ；

- 电线电缆编织密度一般不低于80%

数据结构：

产品结构：

16）聚氯乙烯绝缘屏蔽护套电缆（RVVP）

产品标准：

本产品广泛应用于仪器、仪表、数宇对讲、监视监控的控制安装。

产品特点：

- 电线的长期允许工作温度不超过+70℃ ；

- 电缆的敷设温度不低于-15℃ ；

- 相对湿度:98%以下；

- 两芯以上绞合成缆；

- 外层绞合方向为右向；

- 软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽；

- 额定电压:300/300V ；

- 试验电压(交流50Hz)2000V ；

- 绝缘电阻(20℃)不小于2MΩ.Km ；

- 电线电缆编织密度一般不低于80%；

产品结构：

17）SYV系列聚氯乙烯绝缘同轴电缆（SYV）

产品标准：

本产品适用于无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号

产品特点：

- 使用温度-40℃～+65℃ ；

- 相对湿度40℃时达98℃ ；

- 安装敷设温度不低干-15℃ ；

- 允许最小弯曲半径:室内不小于5倍的电缆外径；

- 室外不小于10倍的电缆外径；

- 绝缘电阻不小于100000Ω.km ；

- 50Ω电容不大于115PF/m ；

- 75Ω电容不大于76PF/m；

# 八、布线系统施工方案

系统施工方案综述

工程实施是整个系统建设成败的关键环节，其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统，更应为未来的维护和升级提供最大的便利。

- 综合布线技术含量较高，对各项技术指标有严格的国际、国内标准，布线系统的质量对运行在布线之上的网络有直接的影响，综合布线的管槽安装、线缆敷设、端接和测试等工作都必须按照规范严格操作，因此施工单位和施工人员必须依此规范为依据经过严格技术培训，才能执行施工。

- 综合布线一般在与楼宇装修工程同步进行，与其他施工单位同场施工，任何事故都可能带来重大损失，相互间造成影响，因此所有参加施工的人员必须进行安全教育，尤其是防火等方面的教育。

- 综综合布线材料成本高，多数材料易损坏，线缆裁剪不当会造成不必要的损失，因此，材料的保管、发放、使用都必须建立完善的制度；

- 施工单位必须与在现场施工的其他关联单位积极协调，协调工作也要有完善制度合布线系统的工程实施综合布线施工现场必须有严格可控制的施工质量和施工工艺、施工过程监督制度，并建立完善的质量监督和各类施工记录、报表

- 工程开工之前充分做好各方面的准备工作，认真执行各项制度，并且施工过程和工艺处理必须预先提出方案以及与其他施工单位协调，最终使我们的施工质量达到优质标准。

工程实施方法一个综合性很强的工作，其核心是行之有效的管理

- 工程现场管理

- 工程的技术管理

- 工程质量管理

- 安全生产与文明施工

- 工程实施步骤、重点及对策

工程施工图设计

在工程实施过程中，在施工之前，首先应做好工程施工图的设计工作。

施工步骤

本方案介绍工程的施工步骤包含在详细的施工进度计划内，在进入现场后会进一步细化。

- 施工准备：施工设计图纸的会审和技术交底，由甲方或弱电总包组织，我方技术人员、工长参加；由我方技术人员根据工程进度提出施工用料计划，施工机具和检测工具、仪器的配备计划，同时结算施工劳动力的配备，做好施工班组的安全、消防、技术交底和培训工作。

- 配合主体结构和装修，熟悉结构和装修预埋图纸，校清预埋位置尺寸，以及有关施工操作、工艺、规程、标准的规定及施工验收规范要求；随结构、装修工程的进度，监督好管盒预埋安装和线槽敷设工作，做到不错、不漏、不堵，当分段隐蔽工程完成后，应配合甲方及时验收并及时办理隐检签字手续。

- 到货开箱检查：首先由设备材料组负责，技术和质量监理组参加，将已到施工现场的设备、材料做直观上的外观检查，保证无外伤损坏、无缺件，清点备件，核对设备、材料、电缆、电线、备件的型号规格、数量是否符合施工设计文件以及清单的要求，并及时如实填写开箱检查报告。

- 各种线缆的敷设，随着管盒预埋安装和线槽敷设及装修工程的逐渐进行，应适时根据各专业的设计施工图纸穿放线缆及进行校核检测工作，并及时做好检测记录。

- 电缆敷设工作面的检查：由质量监理组负责，严格按照施工图纸文件要求和有关规范规定的标准对设备及线路等进行验收。

- 机柜定位安装：根据设计图纸，复测其具体位置和尺寸再进行机柜，线架就位安装。

- 线缆端接测试：严格按照设计文件安装技术工艺规程标准进行施工，端接完成后应100%通过6类性能的测试和安装工艺检查工作，并做好相应的记录和标签。

- 系统自检：在设备端接，测试完毕后，由质量监理组和技术支持组，按施工设计文件和有关规程规定，组织有关人员进行认真的检查和重点的抽查(10%信息点抽测)，确认无误以及合乎有关规定后，再进行竣工资料整理和报验工作。

- 系统验收：由弱电总包组织，综合布线组配合，甲方和监理公司参加，对布线系统作最终验收，同意投入使用，并开始计算保修期。

- 系统调试开通：由技术支持组和现场施工组负责，按甲方要求对电话通讯，计算机网络及其他应用进行跳线，调试开通并作好跳线资料移交给甲方，此项工作应在系统验收后进行。

- 系统培训：由技术支持组负责向甲方管理人员作系统使用培训，具体安排待双方商定。

注意事项

1.做到无施工方案（或简要施工方案）不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没完全不施工，施工班组要认真做好完全上岗交底活动及记录，每周一上午要组织不少于1小时的安全活动。严格执行操作规程，不得违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。

- 进入施工现场必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规程。施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。

- 从事高空作业人员要定时体检。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的饿，不得从事高空作业。

- 脚手架搭设要有严格的交底和验收制度，未经验收的不得使用，各种竹木梯必须有防滑措施，施工时严禁擅自拆除各种安全措施，对施工有影响而非拆除不可时，要得到有关负责人同意，并采取加固措施。在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋。

- 严格安全用电制度，遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88），临时用电要布局合 理，严禁乱拉乱接，潮湿处、地下室及管道竖井内施工应采用低压照明。现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。垂直运输的各种材料、机具一定要捆固、安全可靠。

- 电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线，所有电动机具和线缆必须定期检查，保证绝缘良好，和用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

施工进度计划与实施：

- 项目管理部在总体施工进度计划指导下，由项目助理编制季、月、周施工作业计划，由专业施工技术督导员负责向施工队交底和组织实施；

- 项目部每周召开专业施工技术督导员，各子系统施工班组负责人参加的进度协调会，及时检查协调各子系统工程进度及解决工序交接的有关问题。公司会定期召开各有关部门会议，协调部门与项目部之间有关工程实施的配合问题。

- 项目经理按时参加甲方召开的生产协调会议，及时处理与有关施工单位之间的施工配合问题，及时反映施工中存在的问题，以确保整个工程的顺利及同步进行。

安装工程施工工艺顺序

- 先水平，后主干，安装工程舆土建施工应密切配合，合理交叉，认真做好各项预埋工作。

- 先水电，后布线，凡有条件的均应提前安装，这是缩短工程工期、保证质量的关键。

- 先重点，后一般，如各层的设备间，应在装修完工之后，先行安装就位，然后再端接工作区，最后是调试运转。

- 施工的进度：施工计划是在甲方组织指导下进行，建立每周定期的工程例会制度，主要负责协调施工中的图纸、技术，结构、装修、电、水、暖风等各专业的交叉；了解督促设备材料的到货工作，劳力配备，以及现场施工进度等有关问题。

- 综合布线设备安装按通用施工工艺和施工及验收规范进行安装调试。

施工方法

光纤施工原则

由于光纤的纤芯材料是石英玻璃，容易破碎，因此，在施工时要特别谨慎。施工时应遵循以下原则：

- 在进行光纤连接器制作时，施工人员必须戴上眼镜和手套，环境应保持洁净。

- 绝对不允许用肉眼去看已通电的光纤及其连接器，更不允许用光学一起去观察。

- 维护光纤系统，只有在断开所有光远的情况下，才能进行操作。

- 光纤布放要留有冗余，光缆在设备端预留长度一般为5-10米。

- 光缆的弯曲半径在静态时应至少为光缆外径的10倍，在施工过程中应至少为20倍。

- 布放光缆的牵引力，应少于线缆允许张力的80%，另外，当光纤受到不均匀的侧面压力时，光纤的损耗将明显增大。

- 光缆的牵引速度一般为15米/分。

- 管道(或桥架)内穿放电缆时，直线管路的管径利用率一般为50%－60%；弯管路的管径利用率一般为40%－50%。

- 金属电线管、金属软管、金属桥架及配线架均需整体连接后接地。

- 光缆安装张力及弯曲半径表

施工操作人员，应严格按照工艺要求，严守纪录，严格贯彻工艺规范，搞好文明施工。

双绞线施工原则

- 安装时尽量保持线对的纽绞, 尽量减少电缆套剥开的长度

- 避免电缆线对的散开和隔离。在端接点维护线对的缠绕，避免线对互相缠。

- 最小弯曲半径应为电缆直径4倍

- 电缆在捆扎时应松紧适度，捆扎环应可在固定物上自由滑动。、

- 尽量避免电缆之间的缠绕。

- 4对电缆的最大牵引张力为110N

在连接硬件上，不要在太靠近连接块的地方端接线对，保持6mm左右的最小空间。

光纤敷设

- 建筑物之间的光缆敷设建议采用管道敷设，这是室外光缆敷设的最好方法，因为管道可以保护光缆，防潮，防损坏。光缆直埋，通常不提倡这种方法，因为任何未来的挖掘都可能损坏光纤。光缆架空敷设，不太可行，因为光缆暴露在空气中会受到恶劣气候的影响。

- 牵引光缆之前，检查管道是否堵塞。

- 当张力超过45kg时，要用一个拉力计来监视拉线。

- 通过对管道加润滑剂来减少磨擦力。

双绞线敷设

- 施工人员穿线时每根电缆都必须在两头做出相同的标记，并与施工图吻合。

- 在单个悬挂通道的4线对电缆不应超过252根，同时在通道中的电缆不应缠绕；悬挂装置与电缆接触表面应该圆滑或柔软，以避免造成电缆外皮损坏和变形

- 要求线槽为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，线槽之间通过配套的连接片和螺栓连接；线槽底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环）。要求没有毛刺。

- 垂直线槽要与各层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间机柜上端的线槽连接；线槽转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆的弯度太小，引起的损伤。

- 要求承包商能够根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝。

- 为了确保穿线顺利，在电线管排放中，要求根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒。

- 水平线槽和垂直梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套。

所有线槽在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；金属线槽必须通过接地线互联。

管线工程施工

- 电缆敷设前，应复验电缆敷设表中的型号、规格、长度舆供货单位提供的电缆型号、规格、盘数及长度，列出电缆分割表，按先大后小、先长后短的原则施工，提高每盘电缆的利用率，降低工程成本消耗。管道竖井内垂直电缆敷设应采用终端头牵引和中间夹具牵引相结合的方法，并对钢丝绳、滑车夹紧螺丝等进行严格计算，电缆安装要采取电缆轧头和单支撑螺丝固定的方式。

- 机电分包负责的管槽安装应严格按照国家规范施工，改动施工图纸应经综合布线组同意。

- 从地下层引到高层等长距离的穿管塑铜线，在中间增设装有电线绝缘夹板的分线箱。

- 凡穿过沉降缝的电管均需增设补偿装置，单根电管配以金属挠性管，成排电管增设接线箱。 UTP穿过混凝土板沉降缝应设置防水套管。

- 在线管、线槽预埋敷设中，尽量采用机械化模型制作预制的施工方法，这样既保证了工程方法，又可提高安装速度，提高功效，节省劳力。

- 施工中，检测手段要完善，隐蔽工程要由甲方签字后才能回填，打灰、封顶，并有详细记载，电缆电线在安装前进行检测工作，并建立详细记录资料，不合格的设备、材料禁止在施工中使用。

- 要坚持严格的技术、质量验收制度，施工前要做技术交底，施工后要检查验收评定签字手续，坚持“三检”制度的落实；工程中如有变更时，先办洽商后施工；设计变更和修改，增补时，由甲方主持出正式变更书后再施工。

- 已漏埋的处理或在施工中认为必须要修改设计文件的项目，提前通知甲方和设计人员同意，并办理工程洽商后再进行施工，绝对不允许擅自处理。

- 凡隐蔽工程，设计图纸变更部分和施工技术工艺标准以及测试、检验记录等资料，一定要有详细记载和标明，并办理签证手续，妥善保管。

- 对专业新技术高的培训工坐时，要有计划的落实，采用外出学习和培训相结合，以解决新技术、新工艺，提高安装施工中的技术水平。

- 成品遭到破坏的，应立即通知监理公司现场取证，分清责任人及赔偿金额，为不影响工程进度，布线项目组应立即恢复。

工程实施中几个重点及对策

工程实施与土建工程在时间进度上的配合

为了保证建设周期，本项目工程施工与土建工程、机电安装、弱电安装在时间进度上会有良好的配合。本系统是建筑的“神经”部分，为了保证系统在施工过程中有条不紊地按一定顺序衔接进行下去，其中有一定的规律，我们必须加以注意和遵循。根据多年来在工程管理和工程施工方面的经验，总结出在工程安装前期必须抓紧的三个环节和在系统工程施工中与土建工程在进度配合上的六个阶段。

三个环节是

系统施工图的会审

- 图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审工作，对于减少施工图中的差错，保证和提高工程质量有重要的作用。在图纸会审前，我方项目组会向建设单位，监理单位，机电分包单位提供详细施工图，各单位应认真阅读施工图，熟悉图纸的内容和要求，把疑难问题整理出来，把图纸中存在的问题等记录下来，在设计交底和图纸会审时解决。

- 图纸会审，建议由弱电工程总包方组织和领导，分别由建设单位、监理公司、各子系统设备供应商、机电安装商参加，有步骤地进行，并按照工程的性质、图纸内容等分别组织会审工作。会审结果应形成纪要，由设计、建设、弱电总包、施工四方共同签字，并分发下去，作为施工图的补充技术文件。

系统施工工期的时间表

该时间表的主要时间段内容包括：

系统设计、设备生产与购买、管线施工、设备验收、设备安装、系统调试、培训和系统验收等，同时工程施工界面协调和确认应形成纪要或界面协调文件。

系统工程施工技术交底

技术交底包括弱电工程总包方、各分系统承包商、机电设备供应及安装商、监理公司之间，以及综合布线项目组内部到施工班组的交底工作，它们应分级分层次进行。

在这里着重提出的是我方综合布线项目组内部的技术交底工作，目的有两方面：一是为了明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数，以利于有计划、有组织地多快好省地完成任务，工程项目组长可以进一步帮助技术员理解消化图纸。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的工机具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。

技术交底的主要内容包括：施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料的性能和操作使用方法，预埋部件注意事项，技术交底将做好相应的记录。

六个阶段是：

（1）系统预留孔洞和预埋线管与土建工程配合

在建筑物土建初期的地下层工程中，牵涉到系统线槽孔洞的预留和消防、保安等系统线管理的预埋，因此在处理建筑物地下部分的“挖坑“阶段，我方会配合建筑设计院完善该建筑物地下层、主楼部分的孔洞预留和线管预埋的施工图补充设计，以确保土建工程顺利竣工。

（2）线槽架的施工与土建工程、各弱电系统等的配合

系统线槽架的安装施工，在土建工程基本结束以后，并与其它管理道（风管、给排水管）的安装同步进行，也可稍迟于管道安装一段时间（约15个工作日），但必须在设计上解决好各弱电系统线槽架与管道在位置上的合理安置和配合。

（3）系统布线和机房布置与土建和装饰工程的配合

系统的配线和穿线工作，在土建工程完全结束以后，与装饰工程同步进行，安装应避免在装饰工程结束以后，造成穿线的困难。同时主机房和各配线间的装饰也应与整体的装饰工程同步，在主机房和配线间基本装饰完毕后，应将机柜定位，并将电缆引入机柜中，做好编线工作，开始线架端接。特别注意主机室及配线间的门锁一定要装好！

（4）工作区端接

工作区面板的端接应在装饰工程基本结束时开始，并注意家具的进场时间。

（5）系统的验收

系统的验收，我司认为应建立在自检合格，竣工资料齐全的基础上，并按弱电总包统一安排进行。在整个系统验收后，再进行设备调试开通工作。

（6）系统的调试开通

综合布线系统的调试，我方基本上在设备安装完毕后，即进行系统的调试，周期大约需要15天左右，视乎网络设备，交换机进线到位的进度。

线管预埋和线槽架设要求

线管的预埋和线槽与桥架的敷设就需要与土建工程步进行。因此系统施工图的设计在这一方面要先行一步，在进行预留孔洞和预埋线管施工图设计时，应充分考虑线路和设备容量应能满足今后发展的最大需要量，同时应与建筑设计院、施工单位、建设单位密切配合，充分了解土建的具体情况，以便合理解决暗管设中的施工问题，充分了解其它风、水管道的分布、位置和技术与工艺要求，以免与这些管道发生窨布置上的矛盾。预埋暗管应尽量避免穿越建筑物的沉降、促缩缝，如果必须穿越沉降或伸缩缝时，线管应相应的处理。预埋暗管一般采用电线管或聚氯乙烯管，在易受重压的地段和电磁干扰影响的场所应采用钢管并有良好的接地。管内穿线、管径利用率一般为40%。管内穿放绞合导线时，管子的载面利用率一般为20-25%，管内穿放平行导线 时，利用率一般为25-30%。穿线管的弯曲半径，在放线缆时不小于线缆外径的10倍；在穿放 普通导线时不小于导线外径的6倍。穿管设主要用于建筑物内的水平线路，通常用于距离不远，管线载面较小的场合。对一些有防火和特殊保安要求的一级负荷线路一般均采用穿管设，按中国“高层民用建筑设计防火规范”（GBJ45—82）的要求消防系统的配电路（强电和弱电）应 采用穿金属管的保护方式，暗设在非燃烧体的结构内，其保护厚度不小于3CM，明时必须在金属管上采取保护措施。当导线穿管时，若设在本层的楼板（地板）或设在本层的顶板投标部分内所用材料差不多时，应优先采用后者。因为设于本层顶板内（即上层的楼板）的管子两端和开口向下，在浇制混凝土楼板时，水泥砂浆不会从管口灌入，而且在要求设置分线盒时，顶板容易处理。

本方案之综合布线系统，需要管径截面积比较大，若采用暗管预埋在现浇钢筋混凝土楼板内，会给暗管设和穿线带来困难。对于预制楼板来说，由于楼板的垫层不可能很厚，加之钢管的交叉，很难埋入。由于该建筑物采用中央空调，在装修工程上均采用吊顶方式（假天花板），因此我们可以采用在吊顶内设线槽的方式，这种方式，目前在国外十分普遍，所用线槽及配件也已完全规格化，并配有各种转弯线槽、T字接线槽等多种规格。利用线槽配线施工非常方便。线槽用角钢支架支撑。角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。膨胀螺栓孔是用冲击钻现场打出的，在楼板上并不需要预留预埋件。线槽由镀锌薄钢板制成，目前在国内常用的规格如表7—1所示，配线 时，线槽要留有40%的备用量。

线桥架规格表

| 线槽规格 | 镀锌钢板厚度 |
| --- | --- |
| 50×50 | 1 |
| 75×50 | 1 |
| 100×75 | 1．2 |
| 150×100 | 1．4 |
| 150×150 | 1．6 |

在建筑物的吊顶内，为了防火的要求，导线出线槽时要穿保护管，导线不得有外露部分，同时线槽应采用防火材料制成，同时所有弱电线槽应有警示及鉴别标志或铭牌。

线管和线槽与桥架的施工设计，可由这几个部分组成，墙外埋地管道部分、主机房部分，垂直桥架部分，楼层水平线槽部分，楼层水平线管部分，楼层引下线管部分，底盒部分。在实施设计时，要根据建筑物的大小，楼层高低，点分析和数量，确定出最佳方案。在建筑物弱电系统电气安装施工设计中主要确定线缆的路由和数量，配线方式，弱电竖井内线槽架和控制箱的布置，以及端接的连接和编号。

配线施工注意事项

穿在管槽架内绝缘导线的额定电压不应低于500 V

管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行，在配线施工之前，应将线槽内的积水和杂物清除干净

弱电系统的配线原则上可以采用同槽分隔方式敷设，但电压大于是65 V 以上的辅助供电回路应另管另槽敷设，特别是电视信号线、广播线和动力相之间有良好的屏蔽和相互隔离度，以防止信号串扰和电磁干扰管线槽内导线总截面积（包括外护层）不应超过管槽截面积40%设于垂直或水平管线中的导线每超过5M时，应在管线槽内或接线盒中加以固定，导线穿管线槽后，在导线穿出口处直至电气设备接线端应装软护线套以保护导线防外力的损坏。

# 九、布线系统测试验收方案

综合布线验收标准

综合布线的验收按照《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

综合布线测试内容

综合布线系统测试包括：

水平光缆链路测试；

垂直干线光缆链路测试；

端对端信道联合测试

系统测试完毕后及时组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

光纤系统的测试说明

1、测试项目

- 连通性测试

- 全程衰减及ST\SC连接头衰减测试

工程验收：

当布线系统全部安装完毕，测试技术指标满足《技术要求》的要求后，甲方和多方检验人员共同对整个工程进行最终验收。验收采用抽查方式，其内容和程序由双方共同协商确定。

测试人员

由****主派出工程师与用户方工程师共同完成整个系统的测试工作，并填写测试表。
测试结果
    若测试结果表明所有连接满足以上ISO/IEC 11801:2008标准的要求，可以确认工程合格。 在测试结束时将提交以下文件：
　　《测试报告》《验收报告》（由双方项目负责人员签字）

系统质量保证

根据LINKBASIC兰贝对布线系统所作的系统品质保证，自安装之日起15年内，产品质量未达到这些标准，LINKBASIC兰贝将提供适当的产品和人员以替换或修复LINKBASIC兰贝产品。

# 十、人员培训及售后服务

培训目的

通过培训，使受培训人员在系统工程的运营中能有效地安装、操作和维护，保证系统工程快速有效地竣工和使用过程中保持良好状态。

培训方式

- 现场技术员培训：在系统工程安装过程中, 对现场的技术员进行培训，包括双绞线及光纤系统的安装、链路测试等。

- 一般操作人员培训：在使用过程中，向业主技术人员介绍系统的构成、使用和使用注意事项等，使其能独立完成操作及日常的维护。

- 工程师培训：参加为期三天的技术专业培训，包括兰贝布线产品的应用、兰贝全方位的解决方案及技术特点、现场安装及测试、布线技术的发展及最新动态等内容。培训结束，经考试合格，将颁发兰贝综合布线系统认证工程师证书。

售后服务

兰贝销售网络遍全球，向用户提供统一的高质量客户服务。此服务包括咨询、技术解决方案、项目管理及维护等。以“用户满意”为管理的最终目标，这是兰贝的使命，也是兰贝的承诺。

- 兰贝综合布线产品为最终用户提供15年的布线系统性能质量保证和产品终身应用支持保证。

# 十一、解决方案配置清单详见附件